上海大学  计算机学院

《计算机组成原理实验》报告一

姓名    刘远航        学号  22121883

时间   20231213       机位  20     指导教师 刘跃军

实验名称:     数据传送实验

一、实验目的

1. 理解自然语言形式命令的人工译码过程。

2. 学习系统部件和数据总线间传送数据的操作。

二、实验原理

CP226实验仪用74HC574（8D型上升沿触发器）构成各种寄存器。数据输入：CLK产生向上跳变时数据总线中的数据打入到触发器中。数据输出：片选OC信号为高时，触发器输出端关闭。OC信号为低，触发器数据输出到数据总线。

在A寄存器中，CLK=AEN+CK，在W寄存器中，CLK=WEN+CK。

当AEN和CLK为低电平时，寄存器A，W能输入数据。若OC置于0，AEN置于1，则数据不会进入寄存器，相当于禁用。若想将数据打入寄存器则需将OC端置为0，AEN端置为0。

在寄存器组R0-R3中，通过调节SA，SB来选择哪个寄存器。

向寄存器写数据就是将数据总线的内容送到选通的数据寄存器。在实验中数据总线的数据由小开关K23-K16给出。选通信号由SB、SA给出。当低电平RRD有效时，在时钟信号的上升沿将数据送到选中的寄存器。

三、实验内容

- 实验任务

1．将58H写入A寄存器

2．将6BH写入W寄存器

3．将C3H写入R1寄存器

- 实验步骤

- 关闭电源。用8位扁平线连接J3和J1。

- 用不同颜色的导线分别把K0和SA、K1和SB、K2和RWR，K3和AEN，K4和WEN连接0

- K15～K0全部放在1位，k23 ~k16放0位。

- 检查所有连线和电键位置，确信无误。

- 注视仪器，打开电源，手不要远离电源开关，随时准备关闭电源，注意各数码管、发光管的稳定性，静待10秒，确信仪器稳定、无焦糊味。

- 系统清零和手动状态设定：K23…K16开关置零；按小键盘的[RST]钮复位；再按[TV/ME]键三次，显示屏进入Hand......  手动状态设置K3为0。

- 设置K23～K16＝0101 1000。

- 注视A寄存器，按下、松开STEP键，A寄存器显示为58

- 设置K3为1，K4位0。设置K23～K16＝0110 1011。

- 注视W寄存器，按下、松开STEP键，应看，W寄存器显示6b

- 设置K4为1，K2,K1,K0=001。设置K23～K16＝1100 0011。

- 注视R1寄存器，按下、松开STEP键，应看，R1寄存器显示C3

- 关闭实验箱电源。

- 数据记录分析

A：

B：

R1：

- 实验现象

A寄存器显示58

W寄存器显示6B

R1寄存器显示C3

- 实验结论

操作正确，完成了数据传送实验。

四、建议和体会

做实验前一定要检查线是否正常以及孔能不能用，虽然经过我的推断发现K8，那个孔坏了，但也浪费了时间，不如一开始就检查哪些孔能用，利用显示单元检查。

五、思考题

数据送入寄存器和寄存器输出到数据总线的控制信号有何不同？

输入时将RAR置为0，输出时将RRD置为0。