- 总线系统

- 总线的基本概念

- 定义：公共的信息通道，实现地址、数据和控制信息的交换，并在争用资源的基础上进行工作。/总线是一种能由多个部件分时共享的公共信息传送路线。

- 总线传输的特点：某一时刻只允许一个部件向总线发送信息，但多个部件可以同时从总线上接受相同的信息。（主设备1个，从设备n个）

- 性能指标--总线带宽：指在计算机系统中，数据传输总线在单位时间内能够处理的数据量，通常以每秒传输的位数（bits per second）来衡量。

- 总线的分类：

- ①内部总线：CPU内部连接各寄存器及运算器部件--结构复杂，无固定标准

- ②系统总线：又称外部总线。CPU和计算机系统行中其他高速功能部件相互连接的总线。（带宽最大，大多已标准化）

- ③I/O总线：与中/低速I/O设备相互连接的总线。（带宽次于系统总线，大多已经标准化）

- 总线的特性：物理、功能、电气、时间

- 总线的标准化--对上述总线特性的标准化，只需要关注引脚，不需要关注部件内部是如何工作的。

- 优点：

- ①简化系统设计

- ②简化系统结构，提高系统可靠性

- ③便于系统的扩充和更新

- 区分单位概念：

- 存储器容量：M

- 总线、带宽：M

- 总线的连接方式

- 接口（适配器）：

- 作用：

- ①实现工作速度上的匹配和同步

- ②控制设备（启动/关闭设备）

- ③测试设备的状态

- 单总线：要求连接到总线上的逻辑部件必须高速运行，以便在某些设备需要使用总线时，能迅速获得总线控制权；而不再使用总线时，能迅速放弃总线控制权。

- 多总线：采用多条总线

- 总线的连接方式

- 总线的内部结构

- 早期总线结构的不足：早期采用冯诺依曼型架构（以运算器为中心），CPU是总线上唯一的主控者，CPU要忙于如何分配谁谁谁来使用总线而无法专注于计算。

- 当代流行的总线结构

- 仲裁总线：总线请求线BR+总线授权线BG

- 中断和同步总线：用于处理带优先级的中断操作，包括中断请求线+中断认可线

- 总线接口

- 信息传送方式：串行（脉冲信号）、并行（电位电平）、分时（总线采用）

- 总线接口的基本概念

- 定义：接口是CPU和主存、外设之间通过总线进行连接的逻辑部件

- 功能：控制、缓冲、状态、转换、整理、程序中断、速度适配

- 总线仲裁 书198

- 基本概念：

- ①每次总线操作，只能有一个主方，但是可以有多个从方；主方可以启动一个总线周期，而从方只能响应主方的请求。

- ②总线仲裁的作用：解决多个功能模块争用总线的问题

- 集中式仲裁--单一裁判

- 链式查询方式：

- ①BG把所有的设备连接起来

- ②离中央仲裁器最近的设备具有最高优先权

- ③每个功能模块有两条线连接到总线控制器：BR+BG

- 计数器定时查询方式：

- ①与链式查询不同之处：链式：利用BG来实现轮询；计数器：定时的轮询

- 独立请求方式：每一个共享总线的设备均有一对BRi和BGi.

- 三种方式的对比

| - 链式查询 | - 计数器定时查询 | - 独立请求 |
| --- | --- | --- |
| - 优点：连线简单 - 缺点：优先级固定，鲁棒性差（对电路故障最敏感） | - 优点：优先级灵活（设置计数起点），鲁棒性较好 - 缺点：线较多（多了地址线） | - 优点：响应时间快，优先级灵活（程序，屏蔽请求） - 缺点：线最多 |

- 分布式仲裁--竞争使用，谁抢到了就是谁的

- 总线的定时和数据传送模式

- 总线的定时

- 总线的信息传送过程：请求总线+总线仲裁（仲裁期）、寻址+信息传送+状态返回（传送期）

- 同步定时--统一的时钟源，适用于主、从设备速度相差不大时

- 异步定时--没有统一的时钟源，因此主从设备之间需要有一定的反馈，适用于主、从设备速度相差较大时

- 总线的通信方式：

- ①同步通信方式：只采用时钟信号，不采用握手信号

- ②异步通信方式：只采用握手信号，不采用时钟信号

- 总线的数据传送模式

- 读、写操作：

- 块传送操作：

- 写后读，读修改写操作：

- 广播、广集操作：